Техническое задание

Ремонтно-восстановительные работы стен цоколя МКД по адресу: Московская область, город Дубна ул. Центральная 5-82,8 м. кв.

Объект закупки: Ремонтно-восстановительные работы стен цоколя МКД по адресу: Московская область, город Дубна ул. Центральная 5-82,8.

Описание объекта закупки и краткое изложение условий Договора:

- Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Дубны «ЖИЛИЩНО-ККОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

- Количество и виды выполняемых работ:

- зачистка стен

- расшивка трещин

- отбивка существующей штукатурки

- оштукатуривание

- огрунтование

- окраска в 2 слоя

- Место выполнения работ: Московская область, город Дубна ул. Центральная 5.

- Сроки и условия выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в срок с момента заключения договора  в течении 3 дней.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых материалов:

Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, в полном объеме. Для используемых изделий и материалов необходимо наличие паспортов, сертификатов качества, если продукция подлежит сертификации, актов испытаний. Не допускается поставка материалов, бывшего в использовании.

Складирование материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы. Складирование материалов должно осуществляться на специально отведенных согласованных площадях. Подрядчик должен за счет собственных средств и сил обеспечить приемку, разгрузку, складирование  и охрану поставляемых на Объект материалов.

- Общие требования к выполнению работ:

Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику: график производства работ, проект производства работ, приказы на ответственных работников за производство работ, строительный контроль, электрохозяйство, пожарную безопасность, журналы работ, иную документацию по требованию Заказчика.

При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, в случае повреждения - подрядчик восстанавливает их за свой счет.

В период производства работ оформлять и хранить исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007, И 1.13-07.

На объекте должны храниться приказ о назначении ответственного за производство работ, ППР, график производства работ, акт допуска на объект, общий и специальные журналы работ, инструкции по технике безопасности.

Ответственный за производство работ обязан вести ежедневные записи в журнале производства работ, проводить инструктажи по технике безопасности. Исполнять предписания, выданные представителями Заказчика.

Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления. Сбор, хранение, вывоз и утилизация строительного мусора должны осуществляться Подрядчиком с соблюдением требований Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Объем перевозки и утилизации строительных отходов должен подтверждаться, предоставлением Заказчику заверенных копий договоров, актов, талонов. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

При производстве работ Подрядчиком должны выполняться мероприятия по пылеподавлению при производстве демонтажных работ, погрузке строительного мусора, разгрузке на строительной площадке сыпучих стройматериалов.

Подрядчик должен обеспечить на площадке достаточное количество квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей для выполнения работ, предусмотренных контактом. Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных рабочих, в установленном законодательством порядке.

Должностное лицо, ответственное за выполнение работ (прораб, мастер, начальник участка), обязано во время их проведения постоянно находиться на объекте.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.

Все скрытые работы принимаются представителем заказчика с оформлением акта, производство последующих работ возможно только после подписания акта. Акты на скрытые работы оформлять в период производства работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в течение пяти дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.

В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям применяемых материалов, Подрядчику необходимо в течение семи дней произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком.

В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик фиксирует дефекты по видам работ самостоятельно, в котором фиксирует выявленные дефекты, их характер и способы устранений.

В случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний.

В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить условия для проверки представителем Заказчика качества и объемов выполненных работ.

Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик, после выполнения работ, обязан привести объект в порядок.

  - Требования к выполнению работ:

- работы выполнять в соответствии с техническим заданием;

- применяемые материалы согласовать с представителями Заказчика;

- все промежуточные слои (штукатурка, шпатлевка) перед нанесением последующего слоя грунтуются;

- все материалы и изделия должны быть безопасными для здоровья людей, применяться с учетом пожарно-технической классификации здания, иметь всю сертификационную документацию;

- Требования к безопасности  выполнения работ:

Во время производства работ подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда, а также обеспечить безопасную эксплуатацию объекта.

Руководитель подрядной организации несет ответственность:

- за создание безопасных условий труда;

- организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;

- за пожарную безопасность объекта.

Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда.

При производстве работ подрядной организации необходимо соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно: СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004.», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», «Правил по охране труда при работе на высоте» с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы.

Качество результатов подрядных работ должно соответствовать условиям муниципального Договора, а также требованиям СП, СНиП, СанПиН, ПУЭ. До начала производства работ необходимо согласовать с заказчиком виды и расход основных материалов, используемых при производстве работ. Качественные характеристики (потребительские свойства) материалов, предлагаемых к использованию, по своим конкретным показателям должны соответствовать требованиям Договора.

Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий ее качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ (далее - гарантийные обязательства):

12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки, порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения:

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ заказчиком несет Подрядчик.