Приложение №5

к Контракту №____

от «___» _____ 2026г.

Описание объекта закупки (техническое задание)

на приобретение жарочного шкафа для нужд МОУ "Запрудненская гимназия" (СП ДС "Мишутка")

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Место поставки товара:

141960, МО, Талдомский городской округ, рп.Запрудня, ул.Ленина, д.8

Источник финансирования: бюджет Талдомского городского округа

КБК: 021-0701-0310106040-244

Наименование поставляемого товара и количество.

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Описание+Расширенное описание | Страна происхождения | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жарочный шкаф Abat ШЖЭ-2 | - две духовки; - материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь; - внутренние размеры жарочного шкафа 538x535x290 мм; - 4 уровня направляющих для противней размера 530х470 мм; ​- в комплекте каждой духовки 3 противня размером 530x470x33 мм, изготовленные из углеродистой стали; - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов; - время разогрева жарочного шкафа до +240 °C - 30 минут; ​- ​максимальная температура внутри жарочного шкафа +270 °С; - аварийный терморегулятор​ +320 °С; ​- регулируемые по высоте ножки; - подставка, боковые и задние стенки выполнены из окрашенного металла; - 9,6 кВт, 400 В​. | - Две независимые камеры. Можно жарить мясо в одной секции и выпекать хлеб или овощи в другой — это экономит время и расширяет меню Раздельная регулировка ТЭНов. Отдельно настраивается мощность верхнего и нижнего блоков нагрева. Это помогает точнее контролировать тепловое воздействие: например, добиться равномерной корочки снизу и деликатного пропекания сверху . - Защита от перегрева. Установлен аварийный термовыключатель: при достижении 320 °C он принудительно отключает питание, повышая безопасность эксплуатации - Регулируемые ножки. Позволяют выровнять шкаф на неровном покрытии, обеспечивая устойчивость - Вместительные противни. В каждой камере по 4 уровня направляющих для противней размером 530×470 мм. В комплект сразу входят 6 таких противней из углеродистой стали Широкий температурный диапазон. От 20 до 270 °C — подходит и для деликатной выпечки, и для интенсивной жарки ## Дополнительные особенности и ограничения - Нет конвекции и пароувлажнения. Если для ваших задач критично равномерное распределение влаги (например, для некоторых видов выпечки), этот момент стоит учесть . - Время разогрева. До 240 °C шкаф нагревается примерно за 30 минут . - Требования к сети. Для работы необходимо напряжение 380/400 В . Материалы. Рабочая камера выполнена из углеродистой стали, а подставка, боковые и задние стенки — из окрашенного металла . | Россия |  |

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) раб.дней с даты заключения контракта.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Порядок оплаты: Оплата поставленного товара производится по факту поставки путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств.