Приложение № 5 к Контракту №____

от «___»___________202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог, формирование и ведение банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в перечень дорожной сети ОНП Городского округа Подольск Московской области

Код по КОЗ2: 31.205.01.03.01.01.009 - Работы по диагностике транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги

Код по ОКПД2: 42.11.20.300 - Работы по содержанию автомобильных дорог

| 1. Цели работы: | Получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения с целью рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Повышение эффективности использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети. |
| --- | --- |
| 2. Объем работ | Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Городского округа Подольск Московской области Общая протяженность автомобильных дорог (Объектов) составляет 20,08 км. Перечень автомобильных дорог подлежащих диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния указаны в Приложении №1 к Техническому заданию. Единца измерения: 1 условная единица |
| 3. Перечень исходных данных | Для выполнения работ Заказчик предоставляет по письменному запросу Подрядчика следующую исходную информацию (при ее наличии). По автомобильным дорогам: - титул автомобильной дороги; - описание привязок начала и конца автомобильной дороги, краткое описание маршрута прохождения трассы автомобильной дороги; - ведомость разделения границ участков дорог по категории; - материалы землеустроительных работ (в том числе ведомость ширины полосы отвода, кадастровые номера земельных участков для поиска на публичной кадастровой карте); - сведения о выполнявшихся основных ремонтных работах с указанием гарантийный сроков, вида, объемов и стоимости; - сведения о конструкции дорожной одежды с указанием границ участков, виде материала и толщине конструктивных слоев; - данные об интенсивности движения и составу транспортного потока за последние 2 года или показатель роста интенсивности движения на дороге; - информацию о характеристиках и владельцах коммуникаций, для подземных коммуникаций дополнительно предоставляются данные о местоположении коммуникации; - ведомость наличия на балансе Заказчика тротуаров и пешеходных дорожек, искусственного освещения, пересечений, примыканий и съездов, площадок отдыха, лесонасаждений; - историческая справка с указанием года строительства автодороги (участков), наименование подрядных организаций, проводивших строительство, наименования первоначального балансодержателя, даты и номера документа, по которому передана на баланс Заказчику; - экономическое значение, характер движения и его сезонность, топографические условия, связь дороги с ж/д и водными путями; - данные об организациях, эксплуатирующих дорогу (участок), в т.ч.: наименование организации, границы участка обслуживания, протяженность участка обслуживания, реквизиты договора на обслуживание; - ведомость участков повышенной трудности содержания (снегозаносимые, оползневые, затопляемые и т.д.); - сведения о балансовой стоимости и износе дороги и дорожных сооружений; - код дороги, идентификационный номер. |
| 4. Перечень нормативно-технических документов | 4.1. Все работы должны быть выполнены на основании следующих документов: - Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 4.2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011): - ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации; - ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию; - ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания; - ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания; - ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности; - ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений; - ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений; - ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока; - ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием; - ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности; - ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования; - ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»; - Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; - ПРИКАЗ Минтранса РФ от 13.04.2026 N 150 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"; - Другие необходимые действующие нормативные документы. 4.4. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам. Номенклатура собираемых данных должна соответствовать указанной в Техническом задании автоматизированной базе дорожных данных АБДД и Техническому заданию. |
| 5. Диагностика автомобильной дороги | 5.1. Подготовительные работы 5.1.1. Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 3 настоящего Технического задания). 5.1.2. Уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам. 5.2. Полевые работы 5.2.1. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам с использованием передвижных дорожных лабораторий. Номенклатура собираемых данных должна соответствовать АБДД и настоящему Техническому заданию. 5.2.2. Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015. 5.2.3. Для возможности отображения элементов автомобильной дороги на электронной карте геоинформационной системы с целью решения управленческих и инженерных задач необходимо определить географические координаты оси автомобильной дороги и километровых столбов. 5.2.4. При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории. Географические координаты оси автомобильной дороги и километровых столбов, совмещенные с проектным километражем, должны быть занесены в АБДД. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог. 5.2.5. Обследование автомобильных дорог с: - определением переменных технико-эксплуатационных характеристик (продольная, коэффициент сцепления, оценка дефектов покрытия); - уточнением характеристик поперечного профиля земляного полотна (ширина проезжей части, разделительных и боковых полос, переходно-скоростных и дополнительных полос); - определением геометрических параметров (радиусы кривых в плане и продольном профиле, продольные и поперечные уклоны проезжей части, расстояния видимости в продольном профиле); - уточнением местоположения километровых столбов; - учетом интенсивности и состава транспортного потока. 5.2.6. Продольная ровность дорожного покрытия должна определяться с использованием диагностических лабораторий, оснащенных профилометрическими установками c расчетом международного индекса ровности IRI. Измерения проводят непрерывно по всей длине участка дороги по каждой полосе движения по полосам наката на расстоянии 0,5-1 м от края полосы движения. Измерения необходимо проводить при положительной температуре. 5.2.7. Коэффициент продольного сцепления необходимо определять на капитальных или облегченных типах покрытия по каждой полосе движения. 5.2.8. В ходе выполнения полевых измерений осуществляется цифровая фотосъемка основных этапов измерений. Предоставляется информация для банка дорожных данных по запросу заказчика. 5.3. Камеральные работы Все результаты полевых работ должны быть занесены в АБДД. На основании данных АБДД необходимо сформировать технический отчет по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, включающий: - Ведомости технико-эксплуатационных характеристик (продольная и поперечная ровность, коэффициент продольного сцепления, состояние покрытия), геометрических характеристик (расстояния видимости, продольные уклоны, кривые в плане), общих данных по автомобильной дороге (интенсивность и состав транспортного потока, категория, ведомость километровых столбов); - Ведомость назначения основных и дополнительных ремонтных работ (все ремонтные работы должны назначаться автоматически с использованием данных и программных средств АБДД); |
| 6. Определение географических координат осей автомобильных дорог | 6.1 Полевые работы 6.1.1. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильной дороги при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах оси автомобильной дороги. 6.1.2. При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории. 6.1.3. При выполнении работ по привязке географических координат, полученных Подрядчиком, должна быть произведена оценка соответствия линейных характеристик, полученных по географическим координатам, и линейных характеристик, полученных с помощью датчика пройденного пути. При необходимости должна быть произведена их корректировка. 6.2 Камеральные работы: 6.2.1. Географические координаты, совмещенные с проектным километражем предоставляются по запросу заказчика. 6.2.2. На основе географических координат, полученных с ГЛОНАСС/GPS - приемников, установленных на передвижных дорожных лабораториях в АБДД должна быть обеспечена возможность отображения полученных результатов измерений. |
| 7. Видеосъемка | Видеосъёмку автомобильных дорог осуществлять в прямом (для однополосных дорог) и обратном направлениях (при двух и более полосах движения) в светлое время суток. Ракурс видеосъёмки выбирать таким образом, чтобы: - видеокамеры были направлены вперёд, влево и вправо по ходу движения дорожной лаборатории; - читались надписи на дорожных указателях и номера километровых столбов, установленных на правой обочине автомобильной дороги. Видеоизображения автомобильной дороги должны быть дискретными с шагом 15-25 метров в прямом и обратном направлениях и выполнены с использованием 3-4 цифровых камер с общим углом захвата не менее 180°. Для автомобильных дорог с переходным и низшим типом покрытия допускается выполнение видеосъемки с использованием одной цифровой видеокамеры. |
| 8. Результаты выполнения работ | Результатом выполнения работ по обследованию автомобильных дорог является: - технический отчет по диагностике с оценкой транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания с определением частных коэффициентов расчетных скоростей, комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018 в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-ом экземпляре в мягком переплете и в электронном виде в формате *pdf. ; |
| 9. Особые условия | 9.1. К выполнению работ допускаются Подрядчики, осуществляющие выполнение работ средствами измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». По требованию Заказчика, Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов. 9.2 Ответственные лица Заказчика перед началом выполнения работ должны проверить наличие приборов и оборудования на лаборатории для выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании, и свидетельств о поверке на них. Выборочный контроль за ходом проведения полевых работ осуществляет ответственное лицо Заказчика. 9.3 Должно быть обеспечено устранение ошибок, обнаруженных в ходе экспертизы представленных материалов, без увеличения стоимости работ. Срок устранения ошибок – не более 45 дней после получения претензии. |
| 10. Рекомендации по технике безопасности и охране труда: | Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции. При выполнении работ по обследованию непосредственно на автомобильной дороге должны соблюдаться требования Инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ. В случае использования новых приемов труда и передвижных лабораторий, для которых требования техники безопасности не предусмотрены, следует соблюдать требования, специально разработанных для таких случаев инструкций и указаний. При выполнении полевых работ требуется обеспечить: - - установку на дорожных лабораториях и прицепных измерительных установках знаков: «Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева»; - - наличие на всех технических средствах, задействованных в полевых работах, желтых или оранжевых проблесковых маячков; - - нахождение работников организаций при выполнении полевых работ в специальной сигнальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации; - расстановку временных дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения согласно утвержденным и согласованным в установленном порядке схемам организации движения и ограждения мест выполнения работ, в случаях, если при выполнении полевых работ требуется временное перекрытие одной или нескольких полос движения или выполнение работ в границах обочин участков автомобильных дорог. Ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда при производстве работ несёт Подрядчик. |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения