Приложение № 5 к Контракту

№ ____ от «___» ______ 2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

1.  Наименование объекта закупки

1.1. Наименование предмета закупки: поставка оборудования для системы видеонаблюдения (далее – товар).

2. Код по КОЗ: 11.212.08.01.02.01.017

3. Код по ОКПД2: 01.01.09.02.16

4. Описание объекта закупки

4.1. Поставленный товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Поставленный товар должен строго соответствовать техническим и функциональным характеристикам, указанным в таблице 1. Поставленный товар устанавливается взамен вышедшего из строя оборудования (IP-камеры инвентарный номер 1010421459, 101040369).

Таблица 1.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера HiWatch DS-T200A(В) | 2 Мп (1920×1080) аналоговая камера HiWatch DS-T200A (2.8 мм) передает 2-мегапиксельный видеосигнал форматов HD-CVI, HD-TVI и AHD на расстояние до 500 м. Поддерживает традиционный аналоговый формат CVBS и технологию AoC (трансляция аудио по коаксиальному кабелю). Характеристики: Общее Производитель HiWatch Модель DS-T200A(B) Артикул 5088459 Тип Аналоговые Корпус Цилиндрическая Назначение Уличные Камера Матрица 1/2.7 CMOS Тип объектива Фиксированный Объектив Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм Угол обзора 2.8 мм, по горизонтали: 101°, по вертикали: 56°, по диагонали: 118° 3.6 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 42°, по диагонали: 92° Крепление объектива M12 Чувствительность 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой Подсветка Подсветка белым светом, ИК-подсветка Дальность подсветки до 30м Основное Питание DC 12В Питание DC 12 В ± 25% Класс защиты IP66 Потребляемая мощность Макс. 3.7Вт Рабочие условия -40°С до +60°С, влажность не более 90% Размер 58 × 61 × 158.6 мм (2.28 × 2.40 × 6.42) Вес 292гр. Прочие Разрешение 2 мп. Поворотная Нет Размер матрицы 1/2,7 Базовая единица шт Ставки налогов 22 Подсветка камеры ИК Питание (В) 12 Мин. рабочая температура -40 Макс. рабочая температура +60 | шт. | 5 |
| 2 | Купольная IP-камера HiWatch IPC-T020(C) (2.8mm) | Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп • Технология эффективного сжатия H.265+ • Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии DWDR • Защита от влаги и пыли: IP67 • Простая установка благодаря технологии PoE • Встроенный микрофон • Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет Камера Матрица 1/2.9'' Progressive Scan CMOS Чувствительность Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой Скорость электронного затвора От 1/3 до 1/100 000 с Поддержка медленного затвора Есть WDR Цифровой WDR Режим «день/ночь» ИК-фильтр Регулировка угла наблюдения Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° Объектив Фокусное расстояние и угол обзора 2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 51°, по диагонали: 112° Крепление объектива M12 Фокусировка Фиксированная Апертура F2.2 Подсветка Инфракрасные волны 850 нм Дальность ИК-подсветки До 30 м Видео Максимальное разрешение 1920 ×1080 Основной поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) Дополнительный поток 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) Видеосжатие Основной поток: H.265+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 Битрейт видео От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Профиль H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Профиль H.265 Main Profile H.264+ Для основного потока H.265+ Для основного потока Аудио Встроенный микрофон да Тип аудио моно Частота дискретизации 8/16 кГц Аудиосжатие G.722.1/726/711ulaw/alaw/AAC/MP2L2/PCM Фильтр шумов да Сеть Протоколы TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS Одновременный просмотр в режиме реального времени До 6 каналов API Открытый сетевой видеоинтерфейс, SDK, ISAPI Пользователь/хост До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь Клиент iVMS-4200, Hik-Connect Веб-интерфейс Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+, IE11. Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Изображение Настройки изображения Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, DWDR, HLC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс Переключение режима «день/ночь» День/Ночь/Автоматич./По расписанию Улучшение изображения DWDR, HLC, BLC, 3D DNR Интерфейсы Интерфейс Ethernet 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet По событию Основные события Обнаружение движения, исключения Основное Метод привязки уведомление центра мониторинга Материал камеры Пластик Размер камеры Ø112 mm × 88.4 мм Размер упаковки 134 × 134 × 108 мм Масса камеры Приблиз. 280 г Масса с упаковкой Приблиз. 450 г Условия хранения От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Рабочие условия От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Язык веб-клиента Английский, русский Основные функции Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов Потребляемая мощность DC 12 В, 0.41 А, макс. 5 Вт Питание DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3af, класс 3, макс. 6.5 Вт Интерфейс питания Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм Сертификаты Стандарты EMC CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 Стандарты по безопасности CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 Окружающая среда CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 Стандарты по защите IP67 (IEC 60529-2013) Единица измерения: 1 шт Габариты (мм): 112x112x88 Масса (кг): 0.45 | шт. | 9 |
| 3 | Видеокамера HiWatch DS-T203L | Производитель HiWatch Модель DS-T203L (2.8 mm) Тип HD-TVI Корпус Купольная Назначение Уличные Функции DWDR, HLC, 3D DNR Камера Макс. разрешение 2Мп Другие товары Матрица 1/3" CMOS Тип объектива Фиксированный Объектив 2,8 мм Угол обзора гор.: 102°, верт.: 54°, диаг.: 121° Крепление объектива M12 Чувствительность 0.001 Лк@F1.0 ИК-фильтр Механический Подсветка LED-подсветка Дальность подсветки до 20м Другие товары Запись Скорость кадров 25 к/с или 30 к/с TVI 1080p @ 25 к/с или 30 к/с AHD 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVI 1080p @ 25 к/с или 30 к/с Видео Видеовыход Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS Основное Питание DC 12В Питание DC 12 В ± 25 % Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. Класс защиты IP66 Потребляемая мощность 2,4Вт Рабочие условия От -40 до +60 °C; влажность: 90 % или меньше (без конденсата) Прочие Артикул 5028409 Чувствительность 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом | шт. | 2 |
| 4 | Коммутатор TP-Link TL-SF1005P | Заводские данные Гарантия продавца / производителя 36 мес. Срок эксплуатации 36 мес. Страна-производитель Китай Классификация Тип коммутатор Модель TP-Link TL-SF1005P Вид неуправляемый Метод коммутации store and forward Уровень коммутатора L2 Размещение настенный, настольный Аппаратная часть Охлаждение пассивное PoE Поддержка PoE есть Количество портов PoE 4 Стандарты PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Бюджет PoE 58 Вт Порты Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора 5 x RJ-45 Количество медных портов (RJ-45) 5 Скорость медных портов (RJ-45) 5 х 100 Мбит/сек Количество портов 100 Мбит / сек 5 Количество SFP-портов 0 Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет Консольный порт нет Производительность Размер таблицы МАС адресов 2000 Внутренняя пропускная способность 1 Гбит/с Скорость обслуживания пакетов 0.744 Функционал и ПО Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Функции WatchDog, смена режима, управление потоком Грозозащита нет Условия эксплуатации Рабочая температура от 0°C до +40°C Рабочая влажность от 5% до 90%, без конденсата Дополнительная информация Уровень шума 0 дБ Тип и напряжение питания DC 48В/1.25А Потребляемая мощность 64.82 Вт Индикаторы активность, питание Комплектация адаптер питания, документация Дополнительно автоопределение MDI/MDIX, максимальная мощность на 1 порт 30 Вт Габариты и вес Ширина 99.8 мм Глубина 98 мм Высота 25 мм | шт. | 3 |
| 5 | Кабель КВК-П-2*0.75-М | Тип КВК Max нагрузка 1.5 кВт Номинальное напряжение 600 В Материал медь Изоляция полиэтилен Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет черный Структура жилы МП Количество жил 2 шт Сечение жилы кабеля 0.75 мм² Длина 200 м Диаметр 8 мм Упаковка намотка | шт. | 1 |

4.2. Количество поставляемого товара

Количество поставляемого товара указано  в табл. 1.

4.3. Требования к упаковке и маркировке товара.

Поставляемый товар должен быть упакован. Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка товара должна предупреждать его повреждение и деформацию во время транспортировки и хранения, исключать загрязнения, проникновение влаги, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, шифр или условное наименование изделия, надпись «Страна-изготовитель».

4.4. Порядок предъявления Заказчику документов и отчетных материалов

Порядок предъявления Заказчику документов и товара содержится в Контракте и настоящем Описании объекта закупки (далее – ООЗ).

Поставщик в соответствии с условиями Контракта направляет Заказчику посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (Приложение №4 к Контракту) следующие документы:

- Товарная накладная (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@);

- Счёт на оплату.

Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с порядком, определенным Контрактом.

## 5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на поставленный товар должен соответствовать сроку гарантии, предоставляемому Поставщиком и изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком УПД.

Если поставленный товар не соответствует по качеству или количеству требованиям Контракта, Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет в установленный Заказчиком срок в соответсвии с условиями Контракта.

6. Место и сроки поставки

6.1. Требования к месту поставки товара.

Поставщик осуществляет поставку товара по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31, г. Королев, мкр. Юбилейный, Школьный пр-д, д. 2.

Телефон для связи 8(903)684-46-40.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств и подъем на этаж, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

Поставка производится в срок, указанный в п.6.2, по расписанию пн.-чт. 9:00 до 17:00, а в пт. с 9:00 до 15:45 по московскому времени.

Представителю Поставщика для прохода на территорию Заказчика необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Поставка товара должна включать в себя следующие мероприятия:

- доставка товара по адресу поставки;

- погрузочно-разгрузочные работы (в т. ч. подъём на этаж);

- проверка упаковки и маркировки товара;

- распаковка;

- уборка упаковочного материала с погрузкой в мусорный контейнер Заказчика;

- приём-передача товара.

Перечисленные выше мероприятия должны производиться в день поставки в помещении Заказчика по адресу поставки товара.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@);.

Поставка товара осуществляется в полном объеме. Частичная поставка не допускается.

6.2. Сроки поставки товара.

Срок поставки товара составляет 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7. Порядок и сроки оплаты товара

Оплата производится по факту поставки товара на основании, подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@); на поставленный товар, в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего ООЗ, путем безналичного перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в Контракте, денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней.