Техническое задание

на ремонт системы отопления спортивного зала

МБОУ "Барабановская средняя общеобразовательная школа" (д. Барабаново)

- Наименование заказчика: МБОУ "Барабановская средняя общеобразовательная школа"

- Предмет контракта: ремонт системы отопления спортивного зала (д. Барабаново)

- Продукция по Классификатору:

- Начальная (максимальная) цена Контракта: 173 638 (сто семьдесят три тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 18 копеек.

- Источник финансирования:

7.  Код бюджетной классификации (КБК):

8.  Место выполнения работ: д. Барабаново, ул. Ленина 7

9.  Сроки выполнения работ по Контракту: 21 день с момента заключения

10.  Наименование, объёмы и количество выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных обшивки щитовой стен | м2 | 3 |
|  | Обшивка каркасных стен: фанерой (ранее снятой) | м2 | 3 |
|  | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 10 до 13 | шт | 6 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 7 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 13 |
|  | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,12 |
|  | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 6 |
|  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | м2 | 6 |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |

11. Условия выполнения работ.

11.1. Работы выполнить качественно и в срок в соответствии с данным техническим заданием, локальным сметным расчетом, условиями Контракта.

12. Требования к качеству выполняемых работ.

12.1. Все работы выполняются с соблюдением обязательных требований законов, правил и инструкций: СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

12.2. Работы должны выполняться с обязательным соблюдением мер техники безопасности при производстве работ, выполнением противопожарных  мероприятий. В обязательном порядке вызов представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ.

12.3.  Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, экологии и охраны труда при проведении  работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

12.4. Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и мусора по окончании выполненных работ.

12.5. Очерёдность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

12.6. Перед началом работ определить согласованные точки подключения к источникам электроснабжения

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

  - Материалы должны соответствовать соответствующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству.

14. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.

14.1. Материалы должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации: строительным нормам и правилам, государственным стандартам, сводам правил по проектированию и строительству, а также требованиям качественных, технических и функциональных характеристик товара, сметной документации и условиями Контракта.

14.2. Применять современные строительные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать проекту. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

14.3. Все поставляемые для производства работ материалы должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

14.4. Подрядчик в процессе выполнения работ использует собственные материалы. Транспортно-заготовительные расходы, а именно: транспортировка, погрузка, выгрузка осуществляется Подрядчиком и включена в стоимость работ.

15. Порядок сдачи, приемки и оплаты результатов работ.

15.1. В соответствии с условиями Контракта.

16. Требования к гарантийному сроку  работы и (или) объему предоставления гарантий их качества.

16.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания Акт о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

16.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

16.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

16.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик  несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

17. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ.

17.1. Подрядчик обязан руководствоваться требованиям строительных норм и правил – СНиП, ГОСТов, требований Госпожнадзора и правил по технике безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также указаниями Заказчика.