## Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отвал коммунальный оборотный КО-5 для трактора МТЗ 1221.3/1222.3/1523.3 | Сальсксельмаш | Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |  |  |
|  |  |  | Агрегатируемость | BELARUS 1221.3/1222.3/1523.3 |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2600 |  | мм |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны | 3000 |  | мм |
|  |  |  | Поворот рабочего органа | гидравлический |  |  |
|  |  |  | Угол поворота | +/- 30 |  | градусов |
|  |  |  | Оборотный отвал | да |  |  |
|  |  |  | Высота отвала | 780 |  | мм |
|  |  |  | Толщина лопаты отвала | 6 |  | мм |
|  |  |  | Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (ножи) | 434 |  | мм |
|  |  |  | Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (скребки) | 389 |  | мм |
|  |  |  | Опускание лопаты ниже опорной поверхности (ножи) | 387 |  | мм |
|  |  |  | Опускание лопаты ниже опорной поверхности (скребки) | 439 |  | мм |
|  |  |  | Рабочая скорость движения | 12,9 |  | Км/ч |
|  |  |  | Масса конструкционная | 510 |  | кг |
| 2 | Отвал коммунальный оборотный КО-6 для трактора МТЗ 82 | Сальсксельмаш | Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |  |  |
|  |  |  | Агрегатируемость | BELARUS 80/82(.1.2.3)/82П/892(.2)/1025(.2) |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 2165 |  | мм |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны | 2500 |  | мм |
|  |  |  | Поворот рабочего органа | гидравлический |  |  |
|  |  |  | Оборотный отвал | да |  |  |
|  |  |  | Совместное использование с погрузчиком | ПКУ-0,8/КУН-10/TURS Universal/1000 для всех агрегатируемых тракторов кроме МТЗ 82.3 |  |  |
|  |  |  | Высота отвала | 780 |  | мм |
|  |  |  | Толщина лопаты отвала | 6 |  | мм |
|  |  |  | Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В) | 2500/640/851 |  | мм |
|  |  |  | Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (ножи) | 427 |  | мм |
|  |  |  | Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (скребки) | 394 |  | мм |
|  |  |  | Опускание лопаты ниже опорной поверхности (ножи) | 152 |  | мм |
|  |  |  | Опускание лопаты ниже опорной поверхности (скребки) | 176 |  | мм |
|  |  |  | Рабочая скорость движения | 12,9 |  | Км/ч |
|  |  |  | Габариты ( Д*Ш*В) | 2230/2500/920 |  | мм |
|  |  |  | Масса конструкционная | 420 |  | кг |
| 3 | Отвал коммунальный МКО-4ГП для трактора МТЗ 320 | Сальсксельмаш | Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |  |  |
|  |  |  | Агрегатируемость | BELARUS 320 |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°) | 1732 |  | мм |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны | 2000 |  | мм |
|  |  |  | Поворот рабочего органа | гидравлический |  |  |
|  |  |  | Оборотный отвал | нет |  |  |
|  |  |  | Совместное использование с погрузчиком | П-320/TURS-400(комплект для совместной навески КО 320 ГП 6/5 приобретается отдельно) |  |  |
|  |  |  | Толщина лопаты отвала | 3 |  | мм |
|  |  |  | Масса конструкционная | 183 |  | кг |