Приложение 5

к контракту №

от «___»___________2026 г.

Техническое задание

Сроки поставки:

0 дней  - с даты заключения контракта

20 дней - с даты заключения контракта

| № | Название | Непосредственное описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства) | Кол-во шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник уличный светодиодный консольный | ###### Общая информация Тип светильник уличный Способ монтажа консольный Место установки на опору Источник питания от сети Лампа в комплекте да Тип лампы светодиодная Цоколь LED (встроенные светодиоды) Площадь освещения, м2 140 Срок службы 40000 ч Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +40 ###### Подробные характеристики Мощность, Вт 120 Мощность лампы 120 Вт Цветовая температура, К 5000 Световой поток 13200 лм Цвет свечения нейтральный белый Напряжение 220 v Класс защиты IP 65 ###### Корпус Форма плафона трапециевидная Материал плафона поликарбонат Цвет корпуса серый Материал корпуса силумин ###### Особенности Датчик движения нет Датчик освещенности нет Защитная решётка нет Антивандальное исполнение да Диммирование нет Регулировка по высоте нет Пульт ДУ в комплекте нет Тип управления выключатель ###### Габариты и вес Вес, кг 1.68 ###### Дополнительная информация Гарантийный срок 48 мес Количество единиц продаж в транспортной упаковке 1 Страна происхождения Россия | 14 | 5251,00 | 73 514,00 |
| 2 | Лампа светодиодная (Цоколь G13) | Лампа светодиодная IEK 10 Вт G13 T8 4000 К 900 Лм матовая (LLE-T8-10-230-40-G13) Технические характеристики Цоколь G13 Мощность, Вт 10 Соответствие мощности ламп накаливания 90 Вт Цветовая температура, К 4000 Цвет свечения нейтральный белый Световой поток 900 лм Напряжение 220 v Угол светового пучка 270 градусов Срок службы 30000 ч Корпус Тип колбы T Тип рассеивателя матовый Длина, мм 589 Диаметр, мм 25 Функциональные возможности Энергосберегающая нет Филамент нет Диммирование нет Датчик движения нет Умный дом нет Общая информация Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +40 Дополнительная информация Гарантийный срок 24 мес Количество штук в упаковке 1 Кол-во единиц продаж в промежуточной транспортной упаковке отсутствует Количество единиц продаж в транспортной упаковке 20 Страна происхождения Китай | 20 | 249,00 | 4980,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 78494,00 |