ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Оказание услуг по контролю технического состояния лабораторного оборудования

Заказчик: ГБУЗ Московской области «Подольская детская больница»

Место выполнения работ: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 38 корп.4;  Московская область, городской округ Подольск, дер. Бородино, Варшавское шоссе, д. 85

Требования к порядку оплаты услуг: Авансовый платеж не предусмотрен.

Требования к описанию объекта закупки и условий выполнения работ

Модели оборудования:

| № п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | год выпуска (ввода в эксплуатацию) | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Ап-т ультрозвуковой диагностический ALOKA PROSOUND a 7 | 1910-680 | 2011 (2012) | 20209389 |
| 2 | Стационарный ультразвуковой аппарат(система диагност.) LOGQ3 | 130005-680 | 2006 (2006) | 37211 WSO |
| 3 | Автоматический гематологический анализатор ABACUS JUNIOR EO, Diatron | 130044-660 | 2011 (2012) | 420008 |
| 4 | Биохимический анализатор полуавтоматический CHEM WELL 2900(T) | 130045-660 | 2011 (2012) | 4600-0359 |
| 5 | Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SONOACE R 7-RUS | 130046-660 | 2012 (2012) | В1С403300001209 |
| 6 | Автоматический гематологический анализатор ABACUS JUNIOR EO. Diatron | 130048-680 | 2011 (2012) | 420009 |
| 7 | Аппаратура БОС в комплекте. | 137038-680 | 2002 (2002) | 1F9-20902004 |
| 8 | Доплер ASU-35B-5 | 137040-680 | 2000 (2000) | 910216 |
| 9 | Аппарат БОС психоэмоционального состояния | 137045-680 | 2000 (2000) | DT15H1ENC19051P |
| 10 | Биохимический анализатор полуавтоматический CHEM WELL 2900(T) (Awareness) | 150047-630 | 2011 (2011) | 4600-0372 |
| 11 | Стерилизатор паровой ГК-100-4 03.04.2013 | 991038885 | 2013 (2013) | 790313 |
| 12 | Аппарат ультразв. диагностиич. с принадл. универс."ALOKA PROSAUND &7"02.09.2013 | 991039100 | 2013 (2013) | 20330650 |
| 13 | Комплекс рентгеновский диагностический"РИМ" на два раб.места №078/13 по ТУ 9442-001-78471775-2004(исполнение-04) 05.12.2013 | 991039179 | 2013 (2013) | 078/13 |
| 14 | Лор-комбайн | 10124000003955 | 2011 (2011) | 030037008-089443-2011-11 |
| 15 | Аппарат рентгеновский мобильный Movix 4,0 Франция | 41012414000004 | 2012 (2012) | PKS 12879 |
| 16 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000014 | 2011 (2012) | 21Z0938 |
| 17 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000015 | 2011 (2012) | 21Z0945 |
| 18 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000016 | 2011 (2012) | 21Z0942 |
| 19 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000017 | 2011 (2012) | 21Z0642 |
| 20 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000018 | 2011 (2012) | 21Z0793 |
| 21 | Инкубатор для новорожденных Neo Servj I с принадл. Япония | 41012414000019 | 2011 (2012) | 21Z0051 |
| 22 | Инкубатор для новорожденных Inci с принадл. Япония | 41012414000020 | 2011 (2012) | 21Y0374 |
| 23 | Инкубатор для новорожденных Inci с принадл. Япония | 41012414000021 | 2011 (2012) | 21Y0271 |

1. Перечень оказываемых услуг.

1.1 Под диагностикой понимается процесс анализа, заключения и выводов о техническом состоянии оборудования, при котором определяется степень исправности оборудования, за счет сравнительного анализа полученных данных с параметрами, установленными в технической документации к оборудованию.

Диагностика включает в себя:

- визуальный и измерительный контроль;

- оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактической нагрузки оборудования в реальных условиях эксплуатации;

- определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала оборудования к механизмам повреждения, оценку качества соединений, наличие смазки и загрязнений на элементах оборудования;

- оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, оценку остаточного ресурса (срока службы);

- определение необходимых действий и запасных частей для восстановления работоспособности оборудования;

- восстановление работоспособности оборудования в процессе диагностики, в случае если запасные части для ремонта не требуются.

1.2. Исполнитель должен осуществить работы по диагностике Оборудования в соответствии с Заявкой Заказчика, на основании лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной Росздравнадзором.

1.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц, за действия которых полностью несет ответственность Исполнитель, при этом привлеченные лица должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим соответствующие работы. Привлечение Исполнителем третьих лиц для выполнения обязательств допускается с письменного согласия Заказчика.

1.4. Исполнитель обязуется соблюдать необходимые квалификационные требования и необходимую профессиональную подготовку сотрудников Исполнителя или привлеченных специалистов при оказании услуг по диагностике  медицинской техники.

2. Порядок сдачи-приемки услуг:

2.1. Исполнитель обязуется перед направлением  Заказчику документов исполнения  по результатам оказанной услуги по диагностике, предварительно подписать Сервисный акт по форме,  в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) (далее – «Сервисный акт») у уполномоченного представителя учреждения  для подтверждения фактического выполнения работ.

2.2. По завершении оказания услуги Исполнитель не позднее следующего рабочего дня обязуется направить на электронную почту Заказчика (pdgbpodolsk@mail.ru) скан надлежащим образом оформленного Сервисного акта.

3.Требования к качеству и безопасности оказания услуг:

- 3.1. Качество и безопасность услуг должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г.

-  ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения

- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое.

3.2. Специалисты, осуществляющие работы должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

3.2.1. наличие высшего или среднего профессионального технического образования;

3.2.2. наличие дополнительного профессионального образования, повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет) по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, подтверждённого документом государственного образца;

3.3.3.наличие обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники и/или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации), по техническому обслуживанию соответствующего видов медицинской техники, подтверждённое документом установленного образца.

3.3. При выполнении работ техники в целях обеспечения безопасности медицинского и обслуживающего персонала Заказчика и экологической безопасности проводимых работ специалисты должны соблюдать требования нормативных документов в области техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического режима. Специалисты Исполнителя является выполнение правил внутреннего трудового распорядка и соблюдение правил пропускного режима, установленные у Заказчика.

Список приложений к Техническому заданию:

- Приложение № 1 – Форма Сервисного акта;

Приложение № 1

к  Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

ФОРМА*

СЕРВИСНЫЙ АКТ

| Представителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и представителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составлен настоящий акт на предмет проведения следующих видов работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТО Диагностика Техническое освидетельствование Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На момент начала работ оборудование: Исправно Неисправно Частично работоспособно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Модель |  |  | Год выпуска |  | ID | Серийный номер |  |  | Инвентарный номер |
| Описание проблемы / Неисправность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части и материалы (Использованные/Требуемые): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасная часть |  |  | ИИсп. | ТТреб. |  | Каталожный номер |  |  | Кол-во | Примечание |  |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование исправно ( Полностью, Частично) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ремонт ( С заменой запасных частей, Без замены запасных частей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование неисправно ( Рекомендовано к списанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется проведение технического обслуживания Требуется ППР Требуется замена комплектующих (расходных материалов) Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Мед. Учреждения Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________/_________________ ______________/ _________________ М.П. М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата: ______ /_______/202____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нас