Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № | Наименование товара | Требуемый показатель | Требуемое значение показателя | Значение показателя, предлагаемо е участником | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерьерное освещение выставочного пространства | Трековая система освещения (в сборе) с усилением | Не более 4 |  | метр | 1 комплект |
|  |  | Светильник Трековый светодиодный трехфазный |  |  |  | 6 шт. |
|  |  | Напряжение питания | 220…240 |  | В |  |
|  |  | Частота тока | 50 |  | Гц |  |
|  |  | Световой поток | > 1200 и ≤1500 |  | лм |  |
|  |  | Мощность | ≥ 10 и ≤15 |  | Вт |  |
|  |  | Цветовая температура регулируемая в диапазоне | ≥ 2700К и ≤ 3200K |  | К |  |
|  |  | Коэффициент пульсации | ≤1 |  | % |  |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥98 |  | % |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥90 |  | Ra |  |
|  |  | Способ установки | На 3х фазный шинопровод |  |  |  |
|  |  | Функция Диммирования 0- 10V | да |  |  |  |
|  |  | Световая отдача | Не мене 110 |  | Лм/Вт |  |
|  |  | Наличие механического диммера адаптере светильника | да |  |  |  |
|  |  | Цвет светильника | белый |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Порошковая окраска |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светового модуля | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Диаметр Светового модуля | ≥50 и ≤60 |  | мм |  |
|  |  | Длина Светового модуля | ≥105 и ≤145 |  | мм |  |
|  |  | Длина видимой части адаптера светильника | ≥140 и ≤160 |  | мм |  |
|  |  | Вес светильника | ≥0.5 и ≤1.0 |  | кг |  |
|  |  | Температура эксплуатации | [До +40] |  | С0 |  |
|  |  | Срок службы | ≥50 000 |  | час |  |
|  |  | Угол регулировки раскрытия | ≥40 и ≤50 |  | градусов |  |
|  |  | Возможность установки антибликовой решетки | да |  |  |  |
|  |  | Цвет изделия светильника | Белый |  |  |  |
|  |  | Светильник Трековый светодиодный однофазный |  |  |  | 9 шт. |
|  |  | Напряжение питания | 220…240 |  | В |  |
|  |  | Частота тока | 50 |  | Гц |  |
|  |  | Световой поток | > 1200 и ≤1500 |  | лм |  |
|  |  | Мощность | ≥ 10 и ≤15 |  | Вт |  |
|  |  | Цветовая температура регулируемая в диапазоне | ≥ 2700К и ≤ 3200K |  | К |  |
|  |  | Коэффициент пульсации | ≤1 |  | % |  |
|  |  | Коэффициент мощности | ≥98 |  | % |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥90 |  | Ra |  |

|  |  | Способ установки | На однофазный шинопровод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функция Диммирования 0- 10V | нет |  |  |  |
|  |  | Световая отдача | Не мене 100 |  | Лм/Вт |  |
|  |  | Наличие механического диммера адаптере светильника | да |  |  |  |
|  |  | Цвет светильника | белый |  |  |  |
|  |  | Покрытие | Порошковая окраска |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светового модуля | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Диаметр Светового модуля | ≥50 и ≤60 |  | мм |  |
|  |  | Длина Светового модуля | ≥105 и ≤145 |  | мм |  |
|  |  | Длина видимой части адаптера светильника | ≥80и ≤100 |  | мм |  |
|  |  | Вес светильника | ≥0.5 и ≤1.0 |  | кг |  |
|  |  | Температура эксплуатации | [До +40] |  | С0 |  |
|  |  | Срок службы | ≥50 000 |  | час |  |
|  |  | Угол регулировки раскрытия | ≥40 и ≤50 |  | градусов |  |
|  |  | Возможность установки антибликовой решетки | да |  |  |  |
|  |  | Цвет изделия светильника | Белый |  |  |  |