ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Игла для аспирации фолликулов, однопросветная с трубками, коннектором и пробкой для вакуумной пробирки | ## Игла однопросветная; ## Соответствие. ## Длина; ## 350; ## миллиметр. ## Длина аспирационной линии; ## ≥ 900; ## миллиметр. ## Внешний диаметр тела иглы , мм; ## ≥ 1,2; ## миллиметр. ## Внутренний диаметр тела иглы; ## ≥ 1; ## миллиметр. ## Скос заточки острия иглы, (°); ## ≤ 15. ## Шлифовка позади острия иглы; ## Наличие. ## Материал иглы; ## нержавеющая сталь. ## Материал держателя иглы; ## нержавеющая сталь. ## Отметка направления скоса острия иглы на держателе; ## Наличие. ## Лазерная эхо-маркировка кончика иглы; ## Наличие. ## Мягкая силиконовая пробка; ## Наличие. ## Согнутая канюля с луер-адаптером; ## Наличие. ## Аспирационные линии совместимы с большинством моделей вакуумных насосов; ## Соответствие. ## Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест); ## Наличие. ## Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест) проводится на 1-клеточных эмбрионах мыши; ## Соответствие. ## Результат теста на эмбриотоксичность (МЕА-тест) ≥ 80% экспандированных бластоцисты через 96 ч; ## Соответствие. ## Индивидуальная двойная упаковка; ## Наличие. ## Цветовая маркировка упаковки; ## Наличие. | шт | 20 |
| Трансферная пипетка 3,5 мл (100 шт/уп) | ## Тип; ## Пастера. ## Материал; ## полиэтилен. ## Стерильность; ## Стерильная. ## Объем, мл; ## ≥ 2,5 и ≤ 3,5. ## Длина; ## ≥ 150 и ≤ 155; ## мм. ## Градуировка; ## Наличие. ## Индивидуальная упаковка; ## Наличие. | шт | 300 |
| Трубки аспирационные для забора фолликулов | ## Назначение: трубка для соединения аспирационной иглы и вакуумной помпы; ## Соответствие. ## Совместимость с аспирационными помпами производства Cook Medical/ Labotect / Rocket Medical; ## Соответствие. ## Соединение с аспирационной помпой при помощи коннектора (трубки-переходника), соединение с аспирационной иглой посредством крепления Луер; ## Соответствие. ## Длина трубки; ## ≥ 250; ## Сантиметр. ## Гидрофобный фильтр; ## Наличие. ## Диаметр гидрофобного фильтра; ## ≤ 20; ## миллиметр. ## Высота гидрофобного фильтра; ## ≤ 22; ## миллиметр. ## Материал трубки – поливинилхлорид мед. назначения; ## Соответствие. ## Трубка не содержит натуральный латекс; ## Соответствие. ## Стерильная, одноразовая, в индивидуальной упаковке; ## Соответствие. | шт | 10 |
| Стекла покровные 24*24 1000 шт/упак | ## Размер; ## 24*24*0,17. ## Кромка. ## Матовое окошко. | шт | 2000 |
| Контейнер 100 мл | ## Материал; ## Прозрачный полистирол. ## Стерильность; ## Стерильная. ## Объем, мл; ## ≥ 95 и ≤ 100. ## Градуировка; ## Наличие. ## Индивидуальная упаковка; ## Наличие. ## Количество штук в упаковке; ## не более 50. | шт | 250 |
| Пробирки центрифужные, 15 мл, стерильные | ## Широко используются в лабораториях – от хранения образцов до высокоскоростного центрифугирования.; ## Соответствие. ## Материал – Полипропилен (ПП), Полиэтилен (ПЭ); ## Соответствие. ## Имеют внешнюю градуировку и матовое поле для записей;; ## Соответствие. ## Изготовлены из ультрачистого полипропилена;; ## Наличие. ## Винтовая крышка зеленого цвета изготовлена из полиэтилена высокой плотности;; ## Наличие. ## Объем; ## 15; ## мл. ## Основание; ## Коническое дно. ## Диаметр; ## 17; ## мм. ## Длина; ## не более 120; ## мм. ## Апирогенные, не содержат ДНКаз, РНКаз, цитотоксинов и человеческой ДНК.; ## Соответствие. ## Тип; ## Центрифужная. ## Уникальная внутренняя конструкция крышки способствует эффективному газообмену;; ## Соответствие. ## Пробирка стерильная; ## Соответствие. | шт | 50 |
| Планшет 4-луночный, без покрытия IVF (тест.) 120 шт. | ## Планшет для лабораторных исследований общего назначения; ## Соответствие. ## Для ЭКО-работ.; ## Соответствие. ## Апирогенные, не содержат мутагенов, цитотоксинов, генотоксинов, ДНКаз/РНКаз и человеческой ДНК.; ## Соответствие. ## Планшеты тестированы в МЕА-тесте; ## Наличие. ## Стерильность; ## Соответствие; ## +. ## Поверхность; ## Необработанная. ## Форма дна; ## Плоское. ## Крышка; ## Есть. ## Площадь; ## не менее 2; ## см². ## Материал; ## Полистирол. ## Упаковка; ## 4; ## шт.. ## Транспортная коробка; ## не менее 120; ## шт.. ## Размер; ## 66х66; ## мм. | шт | 360 |
| Держатель капилляров | ## Назначение: Специализированный микроинструмент для манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека при проведении различных этапов процедуры ЭКО; ## Соответствие. ## Корпус микроинструмента состоит из механически обработанного алюминия, а поршень из нержавеющей стали; ## Соответствие. ## Для работы с капиллярами диаметром 75-600мкм; ## Соответствие. ## Максимальный объем поршневой установки, мл; ## Не менее 2,7. ## Регулировка объема поршневой установки с шагом; ## не менее 0,04 мкл. ## В 1 упаковке, шт.; ## Не менее 1. | шт | 2 |
| Пробирка лабораторная (14 мл круглодонная) 25 шт/уп | ## Пробирки круглодонные 14 мл; ## Соответствие. ## Для ЭКО-работ.; ## Соответствие. ## Имеют винтовую двухпозиционную крышку и градуировку.; ## Соответствие. ## Апирогенные, не содержат цитотоксинов, ДНКаз/РНКаз и человеческой ДНК.; ## Соответствие. ## Пробирки тестированы в МЕА-тесте в ПанЭко.; ## Соответствие; ## +. ## Характеристики; ## Плоское. ## Стерильность; ## Есть. ## Материал; ## Полиэтилен (ПЭ), Полистирол (ПС). ## Упаковка; ## 25; ## шт.. ## Размер; ## 17 × 95,4; ## мм. | шт | 500 |
| Микроинструмент для вспомогательных репродуктивных технологий | ## Микропипетка для проведения микроманипуляций и переноса половых клеток человека; ## Соответствие. ## Дополнительные характеристики:. ## Материал – полипропилен; ## Соответствие. ## Длина микропипетки; ## ≤ 10,50; ## Миллиметр. ## Внутренний диаметр; ## ≥ 1,0; ## Миллиметр. ## Внешний диаметр; ## ≤ 1,40; ## Миллиметр. ## Цена деления градуировки; ## ≥ 0,5; ## Кубический сантиметр /Миллилитр. ## Стерильные; ## Соответствие. | шт | 250 |
| Чашка лабораторная для вспомогательных репродуктивных технологий | ## Назначение: Чашка предназначена для процедур ИКСИ; ## Соответствие. ## Материал – полистирол; ## Соответствие. ## Состоит из двух частей: нижней (чашка) и верхней (крышки); ## Соответствие. ## Плоское дно; ## Соответствие. ## Размер нижней части ШхГ, 65,9х65,9; ## Соответствие; ## Миллиметр. ## Поле для записи на верхней части (крышке); ## Наличие. ## Поле для записи на нижней части (чашке); ## Наличие. ## Радиационная стерилизация; ## Соответствие. ## Чашка стерильная; ## Соответствие. ## Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест); ## Соответствие. ## Тест на эмбриотоксичность (МЕА-тест) проводится на 1-клеточных эмбрионах мыши; ## Соответствие. ## Результат теста на эмбриотоксичность (МЕА-тест) ≥ 80% экспандированных бластоцисты через 96 ч; ## Соответствие. ## Показатель гарантированного уровня стерильности (SAL) не менее; ## 10-6. ## Показатель содержания бактериальных эндотоксинов (LAL-тест). [МЕ] Не более; ## 0,25. | шт | 100 |
| # Катетер для переноса эмбриона 23см, с мягким обтуратором, эхогенный, Sure-Pro Ultra | ## Назначение: Инструменты для гинекологии и искусственного оплодотворения-катетер для переноса эмбрионов; ## Соответствие. ## Состав: проводниковый катетер, внутренний катетер, обтуратор; ## Соответствие. ## Проводниковый катетер:. ## Внешний диаметр; ## не менее 2,4 не более 2,5; ## мм. ## Длина без коннектора; ## не более 172; ## мм. ## Изогнутая форма. ## Положение изгиба – 2см от дистального конца. ## 5 сантиметровых отметок определения глубины на дистальном конце. ## Подвижное кольцо для определения глубины введения. ## Материал проводникового катетера - фторированный этиленпропилен (ФЭП). ## Материал коннектора - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола. ## Обтуратор:. ## Используется в комплекте с проводниковым катетером для предварительного прохождения цервикального канала во время переноса эмбрионов, выполняя функции пробного катетера. ## Гибкий материал с памятью формы. ## Внешний диаметр; ## не менее 1,5 не более 1,6; ## мм. ## Длина без коннектора; ## не более 185; ## мм. ## Мягкий атравматичный кончик. ## Материал основной части обтуратора - стержень из нержавеющей стали с покрытием из ФЭП. ## Материал кончика обтуратора - фторированный этиленпропилен (ФЭП). ## Материал ручки - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола. ## Длина части обтуратора, выходящая за пределы проводникового катетера – 2,7мм. ## Внутренний эхогенный катетер:. ## Состоит из стального основания и гибкой мягкой полиуретановой дистальной части. ## Внутренний диаметр; ## не менее 0,75 не более 0,76; ## мм. ## Внешний диаметр; ## не менее 1,5 не более 1,6; ## мм. ## Длина без коннектора; ## не более 234; ## мм. ## Объём на сантиметр длины катетера; ## не менее 4,5; ## мкл. ## Объём катетера без коннектора; ## не более 104; ## мкл. ## Гладкий атравматичный кончик. ## Материал дистальной части – полиуретан. ## Материал дистальной части катетера содержит микроскопические пузырьки воздуха, обеспечивающие визуализацию катетера по всей длине при ультразвуковом исследовании. ## Гладкая внутренняя поверхность внутреннего катетера. ## Материал основания катетера – нержавеющая сталь. ## Длина металлического основания без коннектора; ## не более 14,2; ## мм. ## Материал коннектора - тройной сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола. ## На основание нанесены 4 сантиметровые отметки глубины. ## Стерилизация оксидом этилена. ## Тесты контроля качества:; ## Наличие. ## Тест на отсутствие эмбриотоксичности: не менее 80% бластоцист по результатам теста на мышиных эмбрионах МЕА.; ## Наличие. ## Тест на эндотоксин LAL: ≤ 0,5 МЕ/мл; ## Наличие. ## Каждый набор упакован в индивидуальный стерильный лоток; ## Наличие. ## В одной упаковке; ## В 1 коробке не менее 10 наборов. | шт | 10 |
| # Стекла покровные 18*18 1000 шт/уп | ## Размер; ## 18*18. ## Кромка. ## Матовое окошко. | шт | 2000 |
| # Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром стерильные объемом 200 мкл 96шт/штат. | ## Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы; ## Да; ## 200. ## Апирогенные; ## Да. ## Диапазон дозирования, мкл; ## 10 - 200 мкл. ## Вариант поставки; ## Штатив 96. ## Фильтр; ## Да. ## Длина наконечника, мм; ## ≤ 59,24. ## внешний диаметр, мм; ## ≤7,20. ## внутренний диаметр, мм; ## ≤5,3. ## Стерильность; ## Да. ## Совместимость; ## Для дозаторов разных производителей. | шт | 960 |

Основные условия выполнения контракта

(более подробно в Проекте контракта)

| Получатель | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной перинатальный центр» Адрес: 143903, Российская Федерация, Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, 12 |
| --- | --- |
| Срок поставки | Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с даты заключения контракта по заявкам Заказчика транспортом Поставщика до Заказчика в соответствии с Графиком поставки. Поставка с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, перерыв с 13:00 до 14:00 |
| Минимальный остаточный срок годности | Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев, если иное не указано в технических характеристиках Таблицы 1. |