Приложение 5 к Контракту

№ ________ от «___» ______________ 2026 г.

Оказание услуг по доступу к сети интернет в 2027 году (ул.Видная)

Оказание услуг связи с возможностью выхода в Интернет для нужд Заказчика:

- Административное помещение по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, Красногорск г., ул. Видная, д 7 здание школы № 1, этаж 3 - помещения МУ "Молодежный центр".

- Услуги подключения к сети, с возможностью выхода в Интернет, с фиксированной полосой доступа, включающей в себя гарантированную полосу пропускания (CBR) не менее 100 Мбит/с

Общие требования.

Выполнять в полном объеме комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению круглосуточной работы услуг связи.

Обеспечивать круглосуточную возможность осуществления соединений между территориально распределенным оконечным оборудованием Заказчика с целью передачи информации.

Физическая среда линии доступа должна быть организована на основе однотипных или составных физических сред для передачи сигналов:

- Медный кабель (МК)- витая пара категории не ниже 5е;

- Волоконно-оптический кабель (ВОК).

В состав линии доступа должно входить также соответствующее оконечное оборудование: мультиплексоры, коммутаторы и т.п.

Точкой доступа к СПД является входящий порт средств связи Исполнителя на линии доступа со стороны Заказчика (на территории его объекта). Возможность использования точки доступа обеспечивается 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю. Точка доступа к СПД является границей зоны ответственности Исполнителя и Заказчика. Подключение оборудования Исполнителя к СПД Заказчика должно осуществляться по интерфейсам Ethernet 10/100Base-TX или 1000Base-T;

Оборудование Исполнителя, располагаемое в МУС должно иметь минимум 2 (двух) кратное резервирование, 2 канала (основной и резервный) должны быть подключены по собственной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к сети связи Исполнителя, каждый канал независимо, географически разными маршрутами, с 2 независимых узлов доступа Исполнителя. Каждый узел доступа должен быть зарезервирован по электропитанию с запасом не менее 12 часов.

В рамках обеспечения межведомственного взаимодействия и информирования жителей Исполнитель должен обеспечить техническую возможность трансляции канала КРТВ (г.о. Красногорск) в подразделениях Заказчика с момента заключения контракта.

Наличие у Исполнителя собственной круглосуточной службы поддержки клиентов (HelpDesk, Service Desk, уровень обслуживания 24х7х365 (7 дней в неделю, 24 часа в день, 365 (366) дней в году)).

Услуги оказываются двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ.

Исполнитель организует круглосуточный мониторинг выполняемых услуг.

Время устранения сбоев - незамедлительно, в течении 2 часов. При повреждении ВОЛС, максимальное время восстановления – 6 (шесть) часов.

Наличие у Исполнителя круглосуточного инженерно-технического персонала.

Плановое обслуживание оборудования должно выполняться раз в неделю.

Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов:

- Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- Лицензия на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи;

- Лицензия на оказание телематических услуг связи.

Наличие необходимой документации:

Исполнитель обязан предоставить необходимые копии документов, подтверждающих соответствие требования п. 4.6. до заключения договора.

Исполнитель обязан оказывать услуги на базе собственных линий связи. Аренда линий/каналов связи, использование радиодоступа, в том числе модемов 3/4G, сим карт не допускается.

Сроки выполнения.

В соответствии с Приложением 2 к Контракту.